Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №4

Тема «Моделювання роботи фоторезистора»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122                            		                     	Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач                             					Гладкова О.М.

2025

Мета

Ознайомитись з фоторезистором та ІЧ-датчиком, навчитися створювати схеми Arduino з використанням фоторезистора та ІЧ-датчика в середовищі Тinkercad.

Завдання

1 Фоторезистор

Спочатку було зроблено таку схему:

Рисунок 1.1 – Початкова схема

Вона не працювала через непідключення макетоплати до системи.

Код на той момент:

const int MIN_PHOTORESISTOR=6;

const int MAX_PHOTORESISTOR=679;

const int PHOTORESISTOR_PIN=A0;

void setup()

{

pinMode(PHOTORESISTOR_PIN, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int photoresistorValue=analogRead(PHOTORESISTOR_PIN);

Serial.println(photoresistorValue);

delay(100);

}

Після додавання світлодіоду регулювання яскравості не працювало через підключення до піну який не підтримує PWM.

Код на той момент:

const int MIN_PHOTORESISTOR=6;

const int MAX_PHOTORESISTOR=679;

const int PHOTORESISTOR_PIN=A0;

const int LED_PIN=7;

void setup()

{

pinMode(PHOTORESISTOR_PIN, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int photoresistorValue=analogRead(PHOTORESISTOR_PIN);

int convertedValue=map(photoresistorValue, MIN_PHOTORESISTOR, MAX_PHOTORESISTOR, 0, 255);

Serial.println(convertedValue);

analogWrite(LED_PIN, convertedValue);

delay(100);

}

Рисунок 1.2 – Схема зі світлодіодом

Після перепідключення програма запрацювала.

Посилання на проєкт.

Рисунок 1.3 – Схема з перепідключеним світлодіодом в роботі

Код програми

const int MIN_PHOTORESISTOR=6;

const int MAX_PHOTORESISTOR=679;

const int PHOTORESISTOR_PIN=A0;

const int LED_PIN=9;

void setup()

{

pinMode(PHOTORESISTOR_PIN, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int photoresistorValue=analogRead(PHOTORESISTOR_PIN);

int convertedValue=map(photoresistorValue, MIN_PHOTORESISTOR, MAX_PHOTORESISTOR, 0, 255);

Serial.println(convertedValue);

analogWrite(LED_PIN, convertedValue);

delay(100);

}

2 Інфрачервоний датчик

Спочатку було зроблено таку схему:

Рисунок 2.1 – Початкова схема і вивід у консоль

Все працювало, але код був не дуже зрозумілий і значення що виводились були не як назви кнопок на пульті.

Код на той момент:

#define DECODE_NEC

#include <IRremote.hpp>

const int RECEIVER_PIN=3;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

IrReceiver.begin(RECEIVER_PIN);

}

void loop()

{

receiveSignal();

}

uint16_t receiveSignal(){

uint16_t received{0};

if (IrReceiver.decode()){

if (IrReceiver.decodedIRData.protocol==UNKNOWN){

IrReceiver.printIRResultRawFormatted(&Serial,true);

}

if (IrReceiver.decodedIRData.protocol==NEC){

received=IrReceiver.decodedIRData.command;

Serial.println(received,HEX);

}

IrReceiver.resume();

}

return received;

}

Тоді було знайдено відкритий проєкт, де коду було менше.

Той код не працював, бо був зроблений для молодшої версії.

Після спрощення коду програма працювала.

Посилання на проєкт.

Рисунок 2.2 – Працююча схема

Код програми

#define DECODE_NEC

#include <IRremote.hpp>

const unsigned int RECEIVER_PIN=3;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

IrReceiver.begin(RECEIVER_PIN);

}

void loop()

{

if (IrReceiver.decode()){

auto data=IrReceiver.decodedIRData.command;

Serial.println(data,HEX);

IrReceiver.resume();

}

delay(100);

}

3 Фоторезистор і серво

Після додавання такої схеми:

Рисунок 3.1 – Додана схема

Програма не працювала, бо фоторезистори не були підключені до живлення.

Після підключення живлення і перепідключення фоторезисторів на аналогові піни програма працює.

Посилання на проєкт.

Рисунок 3.2 – Дороблена схема

Код програми

#include <Servo.h>

const int SERVO_PIN=7;

const int LEFT_PHOTORESISTOR_PIN=A0;

const int RIGHT_PHOTORESISTOR_PIN=A1;

const int ROTATE_RIGHT=87;

const int ROTATE_LEFT=97;

const int STOP_ROTATION=93;

const int MIN_SENSOR=6;

const int MAX_SENSOR=679;

Servo servo;

void setup()

{

servo.attach(SERVO_PIN);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int leftValue=analogRead(LEFT_PHOTORESISTOR_PIN);

int rightValue=analogRead(RIGHT_PHOTORESISTOR_PIN);

Serial.println("Left value: ");

Serial.println(leftValue);

Serial.println("Right value: ");

Serial.println(rightValue);

Serial.println("Servo value: ");

Serial.println(servo.read());

if (leftValue>rightValue)

servo.write(ROTATE_LEFT);

else if (rightValue>leftValue)

servo.write(ROTATE_RIGHT);

else

servo.write(STOP_ROTATION);

delay(300);

}

4 Інфрачервоний і світлодіоди

5 Інфрачервоний з перемикачем

Виконання

Висновки

По завершенню було ознайомлено з фоторезистором та ІЧ-датчиком, навчено створювати схеми Arduino з використанням фоторезистора та ІЧ-датчика в середовищі Тinkercad.