Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №7

Тема «Моделювання роботи датчиків для системи ‹Розумний будинок› »

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122                            		                     	Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач                             					Гладкова О.М.

2025

Мета

Ознайомитись з датчиком вологості, навчитися створювати схеми Arduino з використанням групи датчиків в середовищі Tinkercad.

Завдання

1. Створити всі приклади, які описані у роботі та додати код.

2. Додати на схему з групою датчиків датчик вологості та додати код виводу даних у консоль.

3. Сторвіть схему для відображення чисел від 0 до 9 на 7-сегментному дисплеї. У програмі для відображення чисел використовуються білові масиви (01110111 - це число 0, 00010100 - 1 і так далі).

4. Створіть схему з одним 7-сегментним дисплеєм і 2 датчиками руху. Дисплей показує цифри лічильника від 0 до 9. Коли першим датчиком виявлено рух, лічильник збільшує число. Коли другий датчик виявляє рух, лічильник зменшує число.

5. Створіть схему з 7-сегментним дисплеєм і потенціометром. Підключіть потенціометр до аналогового входу. При зміні вхідної напруги за допомогою потенціометра відповідна напруга (від 0 до 5) відображається на 7-сегментному дисплеї.

Виконання

1 Приклад датчика вологи

int wetGate=50;

const int MIN_SENSOR=0;

const int MAX_SENSOR=876;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(A0, INPUT);

}

void loop()

{

int wet=analogRead(A0);

int wetness=map(wet, MIN_SENSOR, MAX_SENSOR, 0, 100);

Serial.println(wetness);

if (wetness>wetGate) digitalWrite(13, HIGH);

else digitalWrite(13, LOW);

delay(100);

}

Рисунок 1.1 - Схема

2 Приклад семисегметного дисплею

Тільки зі спільним катодом програма працює.

int A=12;

int B=11;

int C=10;

int D=9;

int E=8;

int F=7;

int G=6;

void setup()

{

pinMode(A, OUTPUT);

pinMode(B, OUTPUT);

pinMode(C, OUTPUT);

pinMode(D, OUTPUT);

pinMode(E, OUTPUT);

pinMode(F, OUTPUT);

pinMode(G, OUTPUT);

}

void zero(){

digitalWrite(A, HIGH);

digitalWrite(B, HIGH);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, HIGH);

digitalWrite(E, HIGH);

digitalWrite(F, HIGH);

digitalWrite(G, LOW);

}

void one(){

digitalWrite(A, LOW);

digitalWrite(B, HIGH);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, LOW);

digitalWrite(E, LOW);

digitalWrite(F, LOW);

digitalWrite(G, LOW);

}

void two(){

digitalWrite(A, HIGH);

digitalWrite(B, HIGH);

digitalWrite(C, LOW);

digitalWrite(D, HIGH);

digitalWrite(E, HIGH);

digitalWrite(F, LOW);

digitalWrite(G, HIGH);

}

void three(){

digitalWrite(A, HIGH);

digitalWrite(B, HIGH);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, HIGH);

digitalWrite(E, LOW);

digitalWrite(F, LOW);

digitalWrite(G, HIGH);

}

void four(){

digitalWrite(A, LOW);

digitalWrite(B, HIGH);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, LOW);

digitalWrite(E, LOW);

digitalWrite(F, HIGH);

digitalWrite(G, HIGH);

}

void five(){

digitalWrite(A, HIGH);

digitalWrite(B, LOW);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, HIGH);

digitalWrite(E, LOW);

digitalWrite(F, HIGH);

digitalWrite(G, HIGH);

}

void six(){

digitalWrite(A, HIGH);

digitalWrite(B, LOW);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, HIGH);

digitalWrite(E, HIGH);

digitalWrite(F, HIGH);

digitalWrite(G, HIGH);

}

void seven(){

digitalWrite(A, HIGH);

digitalWrite(B, HIGH);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, LOW);

digitalWrite(E, LOW);

digitalWrite(F, LOW);

digitalWrite(G, LOW);

}

void eight(){

digitalWrite(A, HIGH);

digitalWrite(B, HIGH);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, HIGH);

digitalWrite(E, HIGH);

digitalWrite(F, HIGH);

digitalWrite(G, HIGH);

}

void nine(){

digitalWrite(A, HIGH);

digitalWrite(B, HIGH);

digitalWrite(C, HIGH);

digitalWrite(D, HIGH);

digitalWrite(E, LOW);

digitalWrite(F, HIGH);

digitalWrite(G, HIGH);

}

void loop()

{

zero();

delay(1000);

one();

delay(1000);

two();

delay(1000);

three();

delay(1000);

four();

delay(1000);

five();

delay(1000);

six();

delay(1000);

seven();

delay(1000);

eight();

delay(1000);

nine();

delay(1000);

}

Рисунок 2.1 - Схема в роботі

3 Приклад потенціометра

int pin=A0;

int MAX=1023;

void setup()

{

pinMode(pin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

int getPotentiometer(){

int current=analogRead(pin);

return map(current, 0, MAX, 0, 100);

}

void loop()

{

int res=getPotentiometer();

Serial.println(res);

}

Рисунок 3.1 - Схема в роботі

4 Приклад групи

int tempPin=A5;

int pirPin=A4;

int photoPin=A3;

int distancePin=A2;

int smokePin=A1;

int getTemperature() {

int help=analogRead(tempPin);

float volts=help*5.0;

float percents=volts/1024.0;

float minusOffset=percents-0.5;

int degrees=minusOffset*100;

return degrees;

}

bool getMotion(){

bool help=(bool) digitalRead(pirPin);

return help;

}

int getIllumination(){

int help=analogRead(photoPin);

int converted=map(help, 6, 679, 1, 100);

return converted;

}

long getDistance()

{

pinMode(distancePin, OUTPUT);

digitalWrite(distancePin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(distancePin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(distancePin, LOW);

pinMode(distancePin, INPUT);

long duration = pulseIn(distancePin, HIGH);

long cmDistance = duration / 29 / 2;

return cmDistance;

}

int getSmoke(){

int help=analogRead(smokePin);

int converted=map(help, 85, 385, 0, 100);

return converted;

}

void setup()

{

pinMode(tempPin, INPUT);

pinMode(pirPin, INPUT);

pinMode(photoPin, INPUT);

pinMode(distancePin, INPUT);

pinMode(smokePin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int temperature=getTemperature();

bool isMoving=getMotion();

int illumination=getIllumination();

long distance=getDistance();

int smoke=getSmoke();

Serial.print("Temperature: ");

Serial.println(temperature);

Serial.print("Movement: ");

Serial.println(isMoving);

Serial.print("Illumination: ");

Serial.println(illumination);

Serial.print("Distance: ");

Serial.println(distance);

Serial.print("Smoke: ");

Serial.println(smoke);

Serial.println();

delay(500);

}

Рисунок 4.1 - Робоча схема

5 Група з вологостю

int tempPin=A5;

int pirPin=A4;

int photoPin=A3;

int distancePin=A2;

int smokePin=A1;

int moisturePin=A0;

int getTemperature() {

int help=analogRead(tempPin);

float volts=help*5.0;

float percents=volts/1024.0;

float minusOffset=percents-0.5;

int degrees=minusOffset*100;

return degrees;

}

bool getMotion(){

bool help=(bool) digitalRead(pirPin);

return help;

}

int getIllumination(){

int help=analogRead(photoPin);

int converted=map(help, 6, 679, 1, 100);

return converted;

}

long getDistance()

{

pinMode(distancePin, OUTPUT);

digitalWrite(distancePin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(distancePin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(distancePin, LOW);

pinMode(distancePin, INPUT);

long duration = pulseIn(distancePin, HIGH);

long cmDistance = duration / 29 / 2;

return cmDistance;

}

int getSmoke(){

int help=analogRead(smokePin);

int converted=map(help, 85, 385, 0, 100);

return converted;

}

int getMoisture(){

int help=analogRead(moisturePin);

int converted=map(help, 0, 876, 0, 100);

return converted;

}

void setup()

{

pinMode(tempPin, INPUT);

pinMode(pirPin, INPUT);

pinMode(photoPin, INPUT);

pinMode(distancePin, INPUT);

pinMode(smokePin, INPUT);

pinMode(moisturePin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int temperature=getTemperature();

bool isMoving=getMotion();

int illumination=getIllumination();

long distance=getDistance();

int smoke=getSmoke();

int moisture=getMoisture();

Serial.print("Temperature: ");

Serial.println(temperature);

Serial.print("Movement: ");

Serial.println(isMoving);

Serial.print("Illumination: ");

Serial.println(illumination);

Serial.print("Distance: ");

Serial.println(distance);

Serial.print("Smoke: ");

Serial.println(smoke);

Serial.print("Moisture: ");

Serial.println(moisture);

Serial.println();

delay(500);

}

Рисунок 5.1 - Схема в роботі

6 Дисплей з масивами

int A=12;

int B=11;

int C=10;

int D=9;

int E=8;

int F=7;

int G=6;

const int DIGITS_NUMBER=7;

int digits[DIGITS_NUMBER]={A,B,C,D,E,F,G};

int zeroDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,1,1,0};

int oneDigits[DIGITS_NUMBER]={0,1,1,0,0,0,0};

int twoDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,0,1,1,0,1};

int threeDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,0,0,1};

int fourDigits[DIGITS_NUMBER]={0,1,1,0,0,1,1};

int fiveDigits[DIGITS_NUMBER]={1,0,1,1,0,1,1};

int sixDigits[DIGITS_NUMBER]={1,0,1,1,1,1,1};

int sevenDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,0,0,0,0};

int eightDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,1,1,1};

int nineDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,0,1,1};

void setup()

{

pinMode(A, OUTPUT);

pinMode(B, OUTPUT);

pinMode(C, OUTPUT);

pinMode(D, OUTPUT);

pinMode(E, OUTPUT);

pinMode(F, OUTPUT);

pinMode(G, OUTPUT);

}

void zero(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=zeroDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void one(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=oneDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void two(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=twoDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void three(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=threeDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void four(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=fourDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void five(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=fiveDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void six(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=sixDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void seven(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=sevenDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void eight(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=eightDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void nine(){

for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){

int digit=digits[i];

int value=nineDigits[i];

digitalWrite(digit, value);

}

}

void loop()

{

zero();

delay(1000);

one();

delay(1000);

two();

delay(1000);

three();

delay(1000);

four();

delay(1000);

five();

delay(1000);

six();

delay(1000);

seven();

delay(1000);

eight();

delay(1000);

nine();

delay(1000);

}

Рисунок 6.1 - Робоча схема

7 Дисплей з рухом

8 Дисплей і потенціометр