Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №6

Тема «Моделювання роботи датчика температури»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122                            		                     	Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач                             					Гладкова О.М.

2025

Мета

Ознайомитись з датчиком температури та LCD, навчитися створювати схеми Arduino з використанням датчика температури та LCD в середовищі Tinkercad.

Завдання

1. Створити схему, як зображено на рис. 6.2 та рис.6.3, додати код.

2. Замінити світлодіоди одним RGB світлодіодом. Додати наступну умову зміни кольору світлодіода:

- Коли температура нижче 18 градусів за Цельсієм – синій;

- Коли температура між 18 та 50 градусів за Цельсієм – зелений;

- Коли температура нижче вище 50 градусів за Цельсієм – червоний.

3. Створіть схему з LCD і датчиком температури. Перший проєкт відображає температуру в градусах у першому рядку та у вигляді стовпчастої лінії у другому рядку (16 замальованих квадратиків у рядку дорівнює максимум температури). Другий проєкт відображає температуру в градусах і відсотках.

4. Створіть схему за допомогою LCD та кнопок (Вверх, Вниз, Вперед, Назад). Дано 2 рівні меню.

1. Open

a. Door

b. Window

2. Close

Спочатку ви побачите меню першого рівня у два рядки (Open, Close). Ви використовуєте перший стовпець дисплея для відображення деякого символу, який змінює положення з першого рядка на другий, коли ви натискаєте кнопки Вверх або Вниз. Якщо ви натиснете кнопку «Вперед», коли символ знаходиться в першому рядку (обераєте «Open» меню), ви перейдете на другий рівень меню, і на дисплеї ви побачите лише надпис «Door» та «Window». Якщо ви натиснете кнопку «Назад», ви повернетеся на перший рівень меню.

Виконання

1 Приклад температурного датчика

Створити схему, як зображено на рис. 6.2, додати код.

Після використання коду з прикладу значення температури було завжди 0. Тоді було знайдено публічний проєкт, з якого було взято код отримання температури:

celsius = map(((analogRead(A0) - 20) * 3.04), 0, 1023, -40, 125);

Тоді було знайдено інший публічний проєкт, в якому вручну вираховуються градуси.

Програма з прикладу не працювала, бо ділення на 1024 відбувалося до множення на 5. Якщо зробити навпаки, код працює.

Проєкт.

Схема

Рисунок 1.1 – Схема в роботі

Код

int greenLed=13;

int yellowLed=11;

int orangeLed=7;

int tempPin=A0;

int firstLevel=20;

int secondLevel=40;

int thirdLevel=70;

int getTempMap() {

int value=analogRead(tempPin);

int degreesCelcius=map(((value-20)*3.04), 0, 1023, -40, 125);

return degreesCelcius;

}

int getTempManual() {

int value=analogRead(tempPin);

float volts=value*5.0;

float percents=volts/1024.0;

float minusOffset=percents-0.5;

int degrees=minusOffset*100;

return degrees;

}

void setup()

{

pinMode(greenLed, OUTPUT);

pinMode(yellowLed, OUTPUT);

pinMode(orangeLed, OUTPUT);

pinMode(tempPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int temperature=getTempManual();

Serial.println(temperature);

if (temperature>=firstLevel || temperature<=firstLevel) {

digitalWrite(greenLed, HIGH);

} else {

digitalWrite(greenLed, LOW);

}

if (temperature>=secondLevel) {

digitalWrite(yellowLed, HIGH);

} else {

digitalWrite(yellowLed, LOW);

}

if (temperature>=thirdLevel) {

digitalWrite(orangeLed, HIGH);

} else {

digitalWrite(orangeLed, LOW);

}

delay(100);

}

2 Приклад LCD

Створити схему, як зображено на рис.6.3, додати код.

Код взято зі стартеру «LCD» в Tinkercad.

Рисунок 2.0 – Стартер LCD

Проєкт.

Схема

Рисунок 2.1 – Схема в роботі

Код

#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

Adafruit_LiquidCrystal lcd(0);

void setup()

{

lcd.begin(16, 2);

lcd.setBacklight(1);

lcd.print("Some");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("here");

delay(500);

}

void loop()

{

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("text");

lcd.setBacklight(1);

delay(500);

}

3 Температура і RGB

Замінити світлодіоди одним RGB світлодіодом. Додати наступну умову зміни кольору світлодіода:

- Коли температура нижче 18 градусів за Цельсієм – синій;

- Коли температура між 18 та 50 градусів за Цельсієм – зелений;

- Коли температура нижче вище 50 градусів за Цельсієм – червоний.

Проєкт.

Схема

Рисунок 3.1 – Схема в роботі

Код

int greenLed=7;

int redLed=9;

int blueLed=8;

int tempPin=A0;

int blue=18;

int green=49;

int red=50;

int getTempManual() {

int value=analogRead(tempPin);

float volts=value*5.0;

float percents=volts/1024.0;

float minusOffset=percents-0.5;

int degrees=minusOffset*100;

return degrees;

}

void showRgb(int red, int green, int blue) {

digitalWrite(redLed, red);

digitalWrite(greenLed, green);

digitalWrite(blueLed, blue);

}

void setup()

{

pinMode(greenLed, OUTPUT);

pinMode(redLed, OUTPUT);

pinMode(blueLed, OUTPUT);

pinMode(tempPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int temperature=getTempManual();

Serial.println(temperature);

if (temperature<blue) {

// Blue

showRgb(0,0,255);

} else if (temperature>=blue && temperature<=green) {

// Green

showRgb(0,255,0);

} else if (temperature>=red) {

// Red

showRgb(255,0,0);

}

delay(100);

}

4 Температура і LCD

Створіть схему з LCD і датчиком температури. Перший проєкт відображає температуру в градусах у першому рядку та у вигляді стовпчастої лінії у другому рядку (16 замальованих квадратиків у рядку дорівнює максимум температури). Другий проєкт відображає температуру в градусах і відсотках.

Датчик температури і 4-піновий LCD екран не працюють разом: датчик показує неправильні значення. Код взято з публічного проєкту.

Тоді текст не показувався на двох рядках, це було бо не додано рядок lcd.begin(16,2); при запуску. Виправлено після перегляду іншого публічного проєкту.

Перший проєкт.

Другий проєкт.

Схема

Рисунок 4.0 – Невдала спроба в роботі

Рисунок 4.1 – Перша схема в роботі

Рисунок 4.2 – Другий проєкт в роботі

Перший код

#include <LiquidCrystal.h>

int tempPin=A1;

int rs=12,en=11,d4=5,d5=4,d6=3,d7=2;

LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);

void setup()

{

lcd.begin(16,2);

pinMode(tempPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

float temperature=analogRead(tempPin)*0.004882814;

temperature=(temperature-0.5)*100.0;

int tmp=round(temperature);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(tmp);

lcd.print(" C");

int filled=map(tmp, -40, 125, 1, 16);

lcd.setCursor(0,1);

for(int i=0; i<filled; i++){

lcd.print("-");

}

delay(100);

lcd.clear();

}

Другий код

#include <LiquidCrystal.h>

int tempPin=A1;

int rs=12,en=11,d4=5,d5=4,d6=3,d7=2;

LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);

void setup()

{

lcd.begin(16,2);

pinMode(tempPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

float temperature=analogRead(tempPin)*0.004882814;

temperature=(temperature-0.5)*100.0;

int tmp=round(temperature);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(tmp);

lcd.print(" C");

int filled=map(tmp, -40, 125, 1, 100);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(filled);

lcd.print(" %");

delay(100);

lcd.clear();

}

5 Кнопки і LCD

Створіть схему за допомогою LCD та кнопок (Вверх, Вниз, Вперед, Назад). Дано 2 рівні меню.

1. Open

a. Door

b. Window

2. Close

Спочатку ви побачите меню першого рівня у два рядки (Open, Close). Ви використовуєте перший стовпець дисплея для відображення деякого символу, який змінює положення з першого рядка на другий, коли ви натискаєте кнопки Вверх або Вниз. Якщо ви натиснете кнопку «Вперед», коли символ знаходиться в першому рядку (обераєте «Open» меню), ви перейдете на другий рівень меню, і на дисплеї ви побачите лише надпис «Door» та «Window». Якщо ви натиснете кнопку «Назад», ви повернетеся на перший рівень меню.

Проєкт.

Схема

Рисунок 5.1 – Схема з виводами

Рисунок 5.2 – Зібрана схема

Код

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(13,12,11,10,9,8);

int upPin=7,downPin=6,goPin=5,backPin=4;

int cursorRow=0;

bool choseOpen=true;

bool firstMenu=true;

void setup()

{

pinMode(upPin, INPUT);

pinMode(downPin, INPUT);

pinMode(goPin, INPUT);

pinMode(backPin, INPUT);

lcd.begin(16,2);

Serial.begin(9600);

}

void showFirstMenu() {

lcd.setCursor(2,0);

lcd.print("Open");

lcd.setCursor(2,1);

lcd.print("Close");

}

void showSecondMenu() {

lcd.setCursor(2,0);

lcd.print("Door");

lcd.setCursor(2,1);

lcd.print("Window");

}

void updateCursor() {

if (cursorRow==0) {

lcd.setCursor(0,0);

} else {

lcd.setCursor(0,1);

}

lcd.print("- ");

}

void loop()

{

int upPressed=digitalRead(upPin);

int downPressed=digitalRead(downPin);

int goPressed=digitalRead(goPin);

int backPressed=digitalRead(backPin);

if (upPressed) {

if (cursorRow>0) cursorRow-=1;

}

if (downPressed) {

if (cursorRow<1) cursorRow+=1;

}

if (goPressed) {

if (firstMenu) {

firstMenu=false;

if (cursorRow==0) choseOpen=true;

if (cursorRow==1) choseOpen=false;

} else {

if (cursorRow==0) {

if (choseOpen) Serial.println("Opened door");

else Serial.println("Closed door");

}

if (cursorRow==1) {

if (choseOpen) Serial.println("Opened window");

else Serial.println("Closed window");

}

}

}

if (backPressed) {

if (!firstMenu) firstMenu=true;

else Serial.println("Cannot go back");

}

if (firstMenu) {

showFirstMenu();

} else {

showSecondMenu();

}

updateCursor();

delay(100);

lcd.clear();

}

Висновки

Таким чином, було ознайомлено з датчиком температури та LCD, навчено створювати схеми Arduino з використанням датчика температури та LCD в середовищі Tinkercad.